ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ:

ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ – ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Όνομα: ……………………………………….   Ημερομηνία: ……..…………          Τμήμα: ………

Να εκτελέσετε πρώτα τις πειραματικές διαδικασίες που περιγράφονται στα σημεία (α) και (ε) και στη συνέχεια να γίνει η επεξεργασία των μετρήσεων, όπως περιγράφεται στα σημεία (β), (γ) και (δ).

(α) Με τα υλικά που θα σας δοθούν θα πρέπει να συναρμολογήσετε την πιο κάτω πειραματική διάταξη. Την τετραγωνισμένη διαφάνεια πρέπει να την τοποθετήσετε κάτω από το δοχείο χρησιμοποιώντας κολλητική ταινία. Προσέξετε ότι τα δυο ηλεκτρόδια (που στο σχήμα συμβολίζονται με (*) απέχουν μεταξύ τους 15,0 cm. Το θετικό ηλεκτρόδιο βρίσκεται στο σημείο με συντεταγμένες (0,0) και το αρνητικό ηλεκτρόδιο στο σημείο με συντεταγμένες (15,0).

ΠΡΟΣΟΧΗ:Κατά την διεξαγωγή του πειράματος θα πρέπει να αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή με το διάλυμα του θειικού χαλκού διότι μπορεί να έχει βλαβερές συνέπειες για σας. Αν τα δάκτυλα σας έρθουν σε επαφή με το διάλειμμα σας συμβουλεύουμε να τα πλύνετε με νερό.

0

15

V

*

*

μεταλλικό καλώδιο

ηλεκτρόδιο

δοχείο με διάλυμα θειικού χαλκού

τετραγωνισμένη διαφάνεια

βολτόμετρο

ηλεκτρική πηγή

Σχήμα 1

Μόλις ολοκληρώσετε το στήσιμο της πειραματικής διάταξης να ζητήσετε από τον καθηγητή σας να ελέγξει τη διάταξη πριν συνεχίσετε την πειραματική εργασία.								                                                                                                (μ. 3)

Να συνδέσετε την πηγή και να βυθίσετε το μεταλλικό καλώδιο κάθετα μέσα στην δεξαμενή (δοχείο) σε σημείο κατά μήκος του ευθύγραμμου τμήματος που ενώνει το θετικό με το αρνητικό ηλεκτρόδιο σε απόσταση x οκτώ εκατοστών (8 cm) από το θετικό ηλεκτρόδιο. Να καταγράψετε την τάση U μεταξύ αυτού του σημείου και του αρνητικού ηλεκτροδίου.

U = ……………………………………………………………………………………..

Να επαναλάβετε την πιο πάνω διαδικασία για μια σειρά από διαφορετικές τιμές της απόστασης x μεταξύ του μεταλλικού καλωδίου και του θετικού ηλεκτροδίου. Να καταγράψετε στον πιο κάτω πίνακα όλες τις μετρήσεις σας. Αποσυνδέστε την πηγή αμέσως μόλις συμπληρώσετε όλες τις μετρήσεις σας.

| x(cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U(V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(μ. 4)

(β) Χρησιμοποιώντας το τετραγωνισμένο χαρτί  στην επόμενη σελίδα να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση του U σε συνάρτηση του x.

(μ. 2)

(γ) Η κλίση της γραφικής σας παράστασης σε οποιοδήποτε σημείο της ισούται με την ένταση ηλεκτρικού πεδίου Ε στο σημείο αυτό. Να αναφέρετε τις τιμές του x για τις οποίες το Ε μπορεί να θεωρηθεί σταθερό.

Τιμές του x ……………………………………………………………………………...

Υπολογίστε την τιμή του Ε για αυτές τις τιμές του x .

…….……………………..……………………………………………………………..

…….……………………..……………………………………………………………..

…….……………………..……………………………………………………………..

(μ. 4)

(δ) Η διάταξη που φαίνεται στο σχήμα 2 παράγει ένα ηλεκτρικό πεδίο παρόμοιο με εκείνο γύρω από δυο σημειακά φορτία αντίθετου πρόσημου. Σχεδιάστε το ηλεκτρικό πεδίο για αυτό το ζεύγος σημειακών φορτίων που φαίνονται πιο κάτω

Σχήμα 2

Να σημειώσετε στο σχήμα, την περιοχή όπου η ένταση του πεδίου είναι περίπου σταθερή.

(μ. 3)

(ε) Θεωρώντας ότι το θετικό ηλεκτρόδιο βρίσκεται στη θέση (0,0) και ο αρνητικός στη θέση (15,0) να ανιχνεύσετε για κάθε τάση που καταγράψετε στο μέρος (α) ακόμα τέσσερα σημεία (δύο στη μια πλευρά της ευθείας που ενώνει τα δύο ηλεκτρόδια και δύο στην άλλη). Να καταγράψετε τις συντεταγμένες αυτών των σημείων στον πιο κάτω πίνακα:

| Τάση | Συντεταγμένες σημείων με την ίδια τάση (συμπεριλαμβανομένου του σημείου από το μέρος (α)) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (2,0) |  |  |  |  |
|  | (5,0) |  |  |  |  |
|  | (7.5,0) |  |  |  |  |
|  | (10,0) |  |  |  |  |
|  | (13,0) |  |  |  |  |

(μ. 2)

Να τοποθετήσετε στο τετραγωνισμένο χαρτί που δίνεται πιο κάτω  τα σημεία που καταγράψατε και να σχεδιάσετε τις ισοδυναμικές επιφάνειες του ηλεκτρικού πεδίου.

(μ. 2)